VDV261充电桩后台开发功能项清单

背景知识

VDV261充电桩后台主要是对VDV261协议涉及的EVCC与VDV261后台的交互做处理。并提供VDV261相关的配置项控制。

消息交互

VDV261的消息分为请求与应答。

请求为EVCC上报消息给后台，应答为后台下发配置给EVCC。

消息类型

HTTPPOST

请求消息

URL：https://vdvtest.softenv.com/vdv

内容类型：json

请求json参数表，如表1所示。

表1　请求参数表

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| seq | 序号 | int |  |
| vin | 车辆VIN | String |  |
| evccid | EVCCID | String |  |
| odo | 里程（km） | int | 0~21055406 |
| bat_reqtime | 高压电池预处理所需时间 | int | 0~250 |
| bat_eamount | 高压电池充电所需能量 | int | 0~1000 |
| prec_eamount | 车辆预处理所需能量 | int | 0~1000 |
| prec_reqtime | 车辆预处理所需时间 | int | 0~250 |
| chrg_stat | 车辆充电状态 | int | 0，ready to charge 1,charging 2,charging impossible |
| data_num | 数据序号 | String |  |

通过请求消息，EVCC将自身的vin、充电信息状态进行上报。

应答消息

内容类型：json

应答json参数表，如表2所示。

表2　应答参数表

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| seq | 序号 | int |  |
| vin | VIN | String |  |
| driveoff | 预定出发时间 | int | 0~1440 |
| prec_dsrd | DMS预处理请求 | int | 0，no 1，yes |
| prec_hvac | HVAC预处理请求 | int | 0，only hot water and ventilation 1,hot water and heating 2,no hot water, cooling or ventilation 3,no preconditioning or SNA |
| ambienttemp | 大厅环境温度 | int | -50~70 |

HTTP登录

EVCC通过VDV261与后台交互建立前，需要通过登录动作，完成自身的授权认证。对于HTTP头部不包含认证信息的，服务器应给与401未授权反馈。

因此常用的做法是，在VDV261充电桩后台，以Interceptor的形式加入拦截器。用于在连接建立前，拦截登录请求，判断授权信息，并对无授权信息的请求进行拦截。

因此HTTP头部携带的参数，应包含授权信息的内容，授权应实现HTTP协议中的Basic认证。如表3所示。

表3　头部参数说明

| 字段名 | 含义 | 说明 | 值样例 |
| --- | --- | --- | --- |
| authorization | 授权token | 采用Basic认证方式组合的身份信息 | Basic XXX |

Basic为固定字符串，后接1个空格字符，再后XXX为Base64编码的身份信息。即base64(vin:password)。

身份信息说明

EVCC会将身份信息组合，并填入authorization头部。对于VDV261后台来说，身份信息为：

- vin，车辆的VIN字符串；

- password,应注册到VDV261后台时，后台为其设置的密码。

身份信息会组合成一个字符串，形式为vin:password。例如：vin为camaevcc01，password为123456。那么身份信息应为：camaevcc01:123456。

身份信息处理建议

建立维护一张数据库表格，如表名：T_VDVCarInfo。表格包含车辆VIN、初始密码（建议：123456）。可从车联网批量导入vin至该表中，并自动插入初始密码。

在拦截到VDV261登录时，做如下判断操作：

- 判断authorization是否正确，如不正确，登录失败，响应401；

- （优化）判断vin及密码是否在数据库表中，如不在，登录失败，响应401；

- （优化）如果成功，建议将登录信息缓存在后台，以免下次再登录验证。

建议，如果车辆数据量大，操作频繁，可将数据库中的T_VDVCarInfo预先加载到本地。以免频繁查数据库延时过高，影响VDV登录动作。

组网配置说明

参考下图为组网配置说明：

整体上链路通讯需要两组通道，即图中实线标明的为物理链接，图中虚线标明的为EVCC使用SECC提供的Internet服务上网后，进行的访问通讯。需要关注的点如下：

- SECC与EVCC采用PLC通讯，这中间采用IPv6的Link-Local地址进行交互。

- EVCC使用SECC提供的Internet服务进行网络访问。

- 路由器需要配置有RDNSS及SLAAC，可以给新的链接提供IPv6地址，可以采用邻居发现提供DNS服务器的地址。

- DNS服务器中配置了正向地址及反向地址，将测试服务器Back-End的域名配置为vdvtest.softenv.com，指向2001:0da8:1005:1000::101。并配置好反向指针。

- 测试服务器中需要安装V2ICP根证书（与提供给EVCC内安装的一致），并提供HTTPS服务。

功能项清单

后台需具备的功能项清单，如表4所示。

表4　后台功能项清单

| 序号 | 功能项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础B/S或C/S互联网后台架构 | 应拥有一个后台服务器，可处理HTTPS请求。 |
| 2 | VDV261证书 | V2ICP证书，目前我们使用自制证书。如果需要CA认证，可能需要到证书签发机构获取相关证书。 |
| 3 | VDV261消息请求处理功能 | 能接收json格式的消息，并解析相关数据。 |
| 4 | VDV261消息应答功能 | 能根据配置，对VDV261的请求消息进行应答。 |
| 5 | 结合业务相关的页面逻辑 | 结合已有框架，具体实现对VDV261数据的处理业务逻辑，并根据需要配置修改VDV261消息应答。 |

补充说明

车辆在充电时，会选择SECC提供的Internet Service服务。此时SECC作为IPv6的网关，提供网络服务，使得EVCC可以进行互联网访问。

EVCC定期将充电过程中的相关数据通过互联网，请求VDV261后台。VDV261后台可实时接收车辆充电信息，并可通过后台对VDV261应答消息中的参数进行配置，达到远程下发配置的目的。

自签名证书

对于VDV261需要使用的自签名证书，可以采用多种方式制作。先前我们的经验是使用OpenSSL制作自签名的V2ICP证书。包含私钥及证书。

曲线：secp256r1(openssl里称为prime256v1)

哈希：SHA256

注：与ISO15118-2的证书配置一致，都是ECDSA-with-SHA256。

该自签名证书需要放置到VDV261后台中，在建立TLS连接通信时，根据后台的配置，出具此证书。此证书需要EVCC验证，判断是否与EVCC内存储的V2ICP根证书是同一个根证书。